Nr zamówienia: Nr 03/2013

Nidzica, 05. 03.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot: Przetargu nieograniczonego na Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami

i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo dł. 0,545km

Na podstawie art. 38 ust 1, 2 oraz 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2010 Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy   przedstawia poniżej zadane przez Wykonawców   pytania o wyjaśnienie treści SIWZ  i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmienia treść SIWZ:

Pytanie 1:

Czy w zakres robót wchodzi umocnienie brzegu rzeki Orzyc na wylocie WL1 (rys.16 ) płytami ażurowymi  40x60  F=7,60 m2 ? W przedmiarze robót brak tej pozycji.

Odpowiedź:

Umocnienie brzegu rzeki Orzyc na wylocie WL1 (rys.16 ) płytami ażurowymi  40x60 F=7,60 m2 wchodzi w zakres robót .

W związku z powyższym załącza się poprawiony przedmiar robót ( roboty kanalizacyjne ) -  załącznik nr  10b  i poprawiony kosztorys ofertowy – załącznik  nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2:

Rysunek Nr 6 zawiera studzienki ściekowe K54 i K55 z wylotami do rowu. czy wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Studzienki ściekowe K54 i K55 z wylotami do rowu nie wchodzą w zakres zamówienia. Zostały wykonane w roku 2010.

Pytanie 3:

Proszę o załączenie SST do podbudowy pomocniczej z chudego betonu gr. 18 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza  brakującą SST Nr D-04.06.01   - podbudowa z chudego betonu.

Pytanie 4:

Czy w związku z pochyleniem niwelety mniejszym niż minimalne ( 0,5 % )  na odcinku półulicznym  zamawiający przewiduje ułożenie ścieku przykrawężnikowego ? Przy zaprojektowanym pochyleniu podłużnym 0,18% - 0,2 % odprowadzenie wody nie będzie sprawne i może powodować lokalne zastoiska.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ułożenia ścieku przykrawężnikowego.

Pytanie 5:

W związku z koniecznością prowadzenia nadzoru archeologicznego i wykonaniem sondaży archeologicznych wg pozwolenia na budowę przy kanalizacji deszczowej proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z zacytowanym w pozwoleniu na budowę pozwoleniem Nr 164/2004 Nr WUOZ-1781-IZA.53.55-45/2004  z dnia 23.04.2004 r. Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, planowany do realizacji odcinek  drogi dł. 0,545 km nie jest objęty nadzorem archeologicznym. Nie wymaga się więc prowadzenia nadzoru archeologicznego i wykonania sondaży archeologicznych przy kanalizacji deszczowej.

Pytanie 6:

Proszę o podanie wg aktualnych przepisów bariery ochronne stalowe jakie mają być ustawione ( z podaniem rozstawu słupków ) w miejsce rozebranych barier betonowych. Bariery podane w SST-Sp-06 są już wycofane  i nie posiadają deklaracji zgodności zgodnych z aktualnymi przepisami.

Odpowiedź:

Bariery ochronne ustawić wykorzystując Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych wydanych w kwietniu 2010 r. stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z 23 kwietnia 2010 r. przyjmując poziom zagrożenia 4.  Rozstaw słupków co 4 m.

Dyrektor PZD

Jacek Dłuski

Załącznik Nr 10b do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Przebudowa  dróg powiatowych wraz z chodnikami  i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo

dł.0,545 km

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Janowie

(odc. WL1-D4).

Główny przedmiot –kod CPV :

- 45232452-5  Roboty odwadniające

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45233330-1 Fundamentowanie ulic

- 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

- Adres obiektu budowlanego

Droga powiatowa  nr 26771 Muszaki-Janowo w lokalizacji od km 8+150  do

km 8+695

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29

- Data opracowania przedmiaru robót:  03.12.2012r.

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Dariusz Machowski

Biuro Projektów JM, Dariusz Machowski ul. Stefana Okrzei 14B lok.30,

06-400 Ciechanów

..........................................						Załącznik Nr 2 do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy )

KOSZTORYS  OFERTOWY

- Nazwa zadania :

Przebudowa  dróg powiatowych wraz z chodnikami  i kanalizacją deszczową przebiegających przez m.Janowo i Komorowo

dł.0,545 km

Główny przedmiot  - kod wg CPV

  - 45233140-2  – Roboty drogowe

  - 45232452-5 -  Roboty odwadniające

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Kolejowa 29

  - Nidzica

- Kosztorys sporządził : …………………………………………………………

- Wartość robót netto :

- roboty drogowe              …………………………… zł.

- kanalizacja deszczowa  …………………………… zł.

--------------------------------------

Razem:  …………………………… zł.

Podatek Vat …... %         …..................................    zł.

Wartośc robót z VAT: ………………………….     zł.

# Słownie: ....................................................................................................

# .......................................................................................................................

- Data opracowania kosztorysu :

…………………............................................

- Nazwa jednostki oferującej  wykonanie robót :

..............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................

( podpis Wykonawcy  )

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

KOSZTORYS  OFERTOWY

- Nazwa zadania :

Przebudowa  dróg powiatowych wraz z chodnikami  i kanalizacją deszczową przebiegających przez m.Janowo i Komorowo

dł.0,545 km

Droga powiatowa  nr 26771 Muszaki-Janowo w lokalizacji od km 8+150do

km 8+695 dł.545mb

Główny przedmiot  - kod wg CPV

  - 45233140-2 – Roboty drogowe

2.Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Kolejowa 29

  - Nidzica

3.Kosztorys sporządził : …………………………………………………………

4.Wartość robót netto :

- roboty drogowe              …………………………… zł.

# Słownie: ....................................................................................................

# .......................................................................................................................

5.Data opracowania kosztorysu :

…………………............................................

6.Nazwa jednostki oferującej  wykonanie robót :

..............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................

( podpis Wykonawcy  )

KOSZTORYS OFERTOWY – ROBOTY DROGOWE

| Lp. |  | Podstawa wyceny numer S.T. | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn.miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. zł. |  | Wartość zł. ( 6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. |  | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy odtwarzaniu trasy oraz punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,545 |  |  |  |
| 2. |  | D.01.02.04 | Rozebranie istniejących barier drogowych betonowych na dojazdach do mostu | mb | 311 |  |  |  |
| 3. |  | D.01.02.04 | Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4cm przy moście | m2 | 32 |  |  |  |
| 4. |  | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki elementów dróg na plac składowy na odl.1km | Mg | 42,75 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1. 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 5. |  | D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych bez transportu urobku w gruncie kat III | m3 | 44 |  |  |  |
| 6. |  | D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych z załadunkiem urobku na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odl. do 1km ( grunt kat.III) | m³ | 32,0 |  |  |  |
| 7. |  | D.02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu. Grunt kat.II | m³ | 23,0 |  |  |  |
| 8. |  | D.02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu. Grunt kat.III | m3 | 32,0 |  |  |  |
| 9. |  | D.02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi na przepustach .Grunt kat III | m³ | 76,0 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |  |
| DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 10. | D.04.02.01 |  | Wykonanie warstwy odsączająco-odcinającej w korycie na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm |  | 134,43 |  |  |  |
| 11. | D.04.03.01 |  | Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3kg/m2.Skropienie istniejącej nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m² | 3599,25 |  |  |  |
| 12. | D.04.03.01 |  | Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2kg/m2.Skropienie istniejącej nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej | m2 | 3599,25 |  |  |  |
| 13. | D.04.05.01 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 1,5-5Mpa przy gr.po zagęszczeniu 12cm pod nawierzchnię na wjazdach i chodniku | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 14. | D.04.06.01 |  | Wykonanie podbudowy z chudego betonu przy gr .po zagęszczeniu 18cm pod nawierzchnię na poszerzeniu | m2 | 134,43 |  |  |  |
| 15. | D.04.08.01 |  | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (nawierzchni) mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości średnio 75kg/m2 | Mg | 269,94 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x |  | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 16. | D.05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm.Sposób wbudowania ręczny | m² | 134,43 |  |  |  |
| 17. | D.05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm wg.normy PN-B-96025 przy grubości warstwy 4cm | m2 | 3599,25 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x |  | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 18. | D.06.02.01 |  | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy Ø 40cm | m | 30 |  |  |  |
| 19. | D.06.03.02 |  | Wykonanie uzupełnienia zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości średnio po zagęszczeniu 6cm | m2 | 854,50 |  |  |  |
| 20. | D.10.07.01 |  | Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 80 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x |  | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4 OZNAKOWANIE PIONOWE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
| 21. | D.07.02.01 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt. | 2 |  |  |  |
| 22. | D.07.02.01 |  | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Znaki typu D -nowe | szt. | 2 |  |  |  |
| 23. | D.07.05.01 |  | Ustawienie bariery stalowej jednostronnej | mb | 311 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x |  | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.5 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 24. | D.08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem wraz z jej wykonaniem z betonu B-15 | mb | 203,0 |  |  |  |
| 25. | D.08.02.02 |  | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka betonowa – materiał inwestora ) | m2 | 144,10 |  |  |  |
| 26. | D.08.03.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 25x6cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 200 |  |  |  |
| 27. | D.08.04.01 |  | Wykonanie zjazdów do bram z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej na wcześniej wykonanej podbudowie 6x1,30+14x1,30+7x1,30+10x1,30+6x1,30= 55,90m2 ( kostka betonowa – materiał inwestora ) | m2 | 55,90 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x |  | x |  |
|  |  |  | R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT DROGOWYCH NETTO: | x | x |  | x |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

KOSZTORYS  OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

Przebudowa  dróg powiatowych wraz z chodnikami  i kanalizacją        deszczową przebiegających przez m.Janowo i Komorowo

dł.0,545 km

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Janowie

(odc. WL1-D4).

Główny przedmiot  - kod wg CPV

  - 45232452-5 -  Roboty odwadniające

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Kolejowa 29

  - Nidzica

- Kosztorys sporządził : …………………………………………………………

- Wartość robót netto :

- kanalizacja deszczowa  …………………………… zł.

# Słownie:   ...........................................................................................................

# ......................................................................................................................

- Data opracowania kosztorysu :

…………………............................................

- Nazwa jednostki oferującej  wykonanie robót :

..............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................

( podpis Wykonawcy  )

##### D-04.06.01

##### PODBUDOWA  Z CHUDEGO  BETONU

# 1. WSTĘP

  - 1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu  przy przebudowie dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo dł. 0,545 km w zakresie:

1/ wykonania podbudowy z chudego betonu grub. 18 cm pod nawierzchnię na poszerzeniu

– (CPV)-45233252-0   – ilość robót – m2 - 134,43.

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1.

  - 1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.3.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

  - 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - 2.2. Cement

Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17]             klasy 32,5.

Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1:2002 [5]

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

| Lp. | Właściwości | Klasa cementu 32,5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: - cement portlandzki bez dodatków - cement hutniczy - cement portlandzki z dodatkami | 16 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: | 32,5 |
| 3 | Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h | 60 12 |
| 4 | Stałość objętości, mm, nie więcej niż: | 10 |

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

## 2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:

- żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu

według PN-S-96013 [22]

| Sito o boku oczka kwadratowego (mm) | Przechodzi przez sito (%) | Przechodzi przez sito (%) |
| --- | --- | --- |
| 63 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 | - 100 od 60 do 80 od 40 do 65 od 25 do 55 od 20 do 45 od 15 do 35 od 7 do 20 od 2 do 12 od 0 do 5 | 100 od 60 do 85 od 40 do 67 od 30 do 55 od 25 do 45 od 20 do 40 od 15 do 35 od 8 do 20 od 4 do 13 od 0 do 5 |

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3.

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, %, nie więcej niż: | 4 | PN-B-06714-13 [5] |
| 2 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | barwa wzorcowa | PN-B-06714-26 [10] |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: | 0,5 | PN-B-06714-12 [4] |
| 4 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie bezpośredniej, %, nie więcej niż: | 10 | PN-B-06714-19 [9] |
| 5 | Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, %, nie więcej niż: | 5 | PN-B-06714-18 [8] |
| 6 | Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: | 30 | PN-B-06714-16 [7] |
| 7 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż: | 1 | PN-B-06714-28 [11] |
| 8 | Odporność na rozpad krzemianowy i żelazawy 1) | całkowita | PN-B-06714-37[12] PN-B-06714-39[13] |

1) dotyczy kruszywa żużlowego.

2.4. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.

## 2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa | od 3,5 do 5,5 | PN-S-96013 [22] |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa | od 6,0 do 9,0 | PN-S-96013 [22] |
| 3 | Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: | 7 | PN-B-06250 [3] |
| 4 | Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż: | 30 | PN-S-96014 [23] |

2.5.2. Skład chudego betonu

Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 4.

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3.

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:

- wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1],

- w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19],

- wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1           i 2 oraz w tablicy 3),

- skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),

- wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22],

- wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3],

- wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23].

## 2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:

- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

- włóknina wg PN-P-01715 [21].

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,

- przewoźnych zbiorników na wodę,

- układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej,

- walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni.

## 5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”.

Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy.

## 5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

## 5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST, za zgodą Inżyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inżyniera.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.

## 5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

## 5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej grubości.

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości                 (wg tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5             do 1,0.

## 5.8. Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

## 5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy

z chudego betonu

|  |  | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna po- wierzchnia podbu- dowy na jedno badanie |
| 1 2 3 4 | Wilgotność mieszanki betonowej Zagęszczenie mieszanki betonowej Uziarnienie mieszanki kruszywa Grubość podbudowy | 2 | 600 m2 |
| 5 | Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 | Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |
| 6 | Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach po 28 dniach | 3 próbki 3 próbki | 400 m2 |
| 7 | Badanie cementu | dla każdej partii |  |
| 8 | Badanie wody | dla każdego wątpliwego źródła |  |
| 9 | Nasiąkliwość | w przypadkach wątpliwych |  |
| 10 | Mrozoodporność | i na zlecenie Inżyniera |  |

6.3.2. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250 [3].

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

## 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego

Betonu

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | Dla autostrad i dróg ekspresowych co |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie*) | 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m |
| 7 | Grubość podbudowy | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [25].

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

-   9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm,

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielęgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.